ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ZENIUS

- Με κλειστή την μηχανή, γεμίζουμε το δοχείο νερού της μηχανής μέχρι την μέση με νερό και ρίχνουμε μέσα το υγρό αφαλάτωσης από 2 φακελάκια.

- Κατεβάζουμε το μοχλό της μηχανής χωρίς να τοποθετήσουμε κάψουλα καφέ μέσα.

- Κρατάμε πατημένο το μικρό φλιτζάνι και ανάβουμε την μηχανή.

- Πλέον ανάβει σταθερό κόκκινο το μικρό φλιτζάνι του καφέ το οποίο και πατάμε 1 φορά.

- Η μηχανή ξεκινά να βγάζει  μια από την μεριά του καφέ και μια από την μεριά του ζεστού νερού.

- Μόλις αδειάσει το νερό από το δοχείο θα ανάψει κόκκινο το μεγάλο φλιτζάνι του καφέ.

- Βγάζουμε το δοχείο νερού το ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό, και το γεμίζουμε μέχρι επάνω με νερό.

- Το τοποθετούμε πάλι στην μηχανή και πατάμε το μεγάλο φλιτζάνι μια φορά.

- Η μηχανή ξεκινά το ξέπλυμα από την μεριά του νερού.

- Μόλις ανάψει πάλι κόκκινο το μεγάλο φλιτζάνι, το ξαναπατάμε και περιμένουμε μέχρι να αδειάσει το δοχείο.

- Πατάμε μία φορά το ζεστό νερό.

- Τελειώνοντας φτιάχνουμε ένα καφέ και τον πετάμε, σερβίρουμε από τον δεύτερο.

Προτείνεται αφαλάτωση κάθε 6 μήνες όταν γίνεται χρήση νερού από το δίκτυο, σε περίπτωση εμφιαλωμένου κάθε 3 μήνες.